附件1：

装配式混凝土建筑工程垂直运输补充预算定额（试行）

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需的垂直运输全部操作过程。                               计量单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | BZ-1 | BZ-2 | BZ-3 | BZ-4 | BZ-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  | 檐高（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 全费用（元） |  |  |  | 5658.37 | 6333.02 | 6617.41 | 7211.50 | 7786.79 |
| 其中 | 人工费 |  |  | - | 325.52 | 465.68 | 471.76 | 477.04 |
|  | 材料费 |  |  | 487.94 | 499.06 | 510.03 | 551.44 | 583.29 |
|  | 机械费 |  |  | 2436.54 | 2426.40 | 2415.87 | 2670.80 | 2922.63 |
|  | 费用 |  |  | 2173.15 | 2454.44 | 2570.05 | 2802.85 | 3032.17 |
|  | 增值税 |  |  | 560.74 | 627.60 | 655.78 | 714.65 | 771.66 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 92.00 | - | 0.493 | 0.706 | 0.715 | 0.723 |
|  | 技工 | 工日 | 142.00 | - | 1.973 | 2.822 | 2.859 | 2.891 |
| 材料 | 电【机械】 | kW·h | 0.75 | 650.585 | 665.417 | 680.041 | 735.247 | 777.722 |
| 机械 | 电动单筒快速卷扬机5kN | 台班 | 153.49 | 3.899 | 1.949 | - | - | - |
|  | 自升式塔式起重机2500kN·m | 台班 | 824.25 | 2.230 | 2.236 | 2.241 | 2.252 | 2.254 |
|  | 单笼施工电梯 提升质量1t 提升高度75m | 台班 | 285.66 | - | 0.979 | 1.959 | - | - |
|  | 双笼施工电梯 提升质量2×1t 提升高度100m | 台班 | 487.48 | - | - | - | 1.650 | 2.161 |
|  | 对讲机 一对一 | 台班 | 3.88 | - | 1.176 | 2.351 | 2.640 | 2.920 |

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需的垂直运输全部操作过程。                               计量单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | BZ-6 | BZ-7 | BZ-8 | BZ-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 檐高（m以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 全费用（元） |  |  |  | 8391.98 | 8641.12 | 8838.52 | 8990.51 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 482.84 | 484.72 | 486.70 | 488.68 |
|  | 材料费 |  |  | 619.43 | 640.01 | 655.26 | 665.85 |
|  | 机械费 |  |  | 3185.91 | 3291.79 | 3375.75 | 3440.55 |
|  | 费用 |  |  | 3272.16 | 3368.27 | 3444.92 | 3504.48 |
|  | 增值税 |  |  | 831.64 | 856.33 | 875.89 | 890.95 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 92.00 | 0.732 | 0.734 | 0.737 | 0.740 |
|  | 技工 | 工日 | 142.00 | 2.926 | 2.938 | 2.950 | 2.962 |
| 材料 | 电【机械】 | kW·h | 0.75 | 825.911 | 853.340 | 873.675 | 887.802 |
| 机械 | 自升式塔式起重机3000kN·m | 台班 | 912.88 | 2.050 | 2.118 | 2.162 | 2.185 |
|  | 双笼施工电梯 提升质量2×1t 提升高度100m | 台班 | 487.48 | 2.671 | 2.760 | 2.849 | 2.938 |
|  | 对讲机 一对一 | 台班 | 3.88 | 3.208 | 3.315 | 3.422 | 3.528 |

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程所需的垂直运输全部操作过程。                               计量单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | BZ-10 | BZ-11 | BZ-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 檐高（m以内） |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 120 | 130 |
| 全费用（元） |  |  |  | 9013.32 | 9333.25 | 9654.57 |
| 其中 | 人工费 |  |  | 489.58 | 490.52 | 491.56 |
|  | 材料费 |  |  | 769.21 | 800.09 | 831.10 |
|  | 机械费 |  |  | 3395.88 | 3530.96 | 3666.54 |
|  | 费用 |  |  | 3465.44 | 3586.76 | 3708.61 |
|  | 增值税 |  |  | 893.21 | 924.92 | 956.76 |
| 名称 |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 数量 | 数量 |
| 人工 | 普工 | 工日 | 92.00 | 0.742 | 0.743 | 0.745 |
|  | 技工 | 工日 | 142.00 | 2.967 | 2.973 | 2.979 |
| 材料 | 电【机械】 | kW·h | 0.75 | 1025.607 | 1066.791 | 1108.134 |
| 机械 | 自升式塔式起重机3500kN·m | 台班 | 1023.91 | 1.975 | 2.042 | 2.109 |
|  | 双笼施工电梯 提升质量2×1t 提升高度200m | 台班 | 502.13 | 2.708 | 2.840 | 2.973 |
|  | 对讲机 一对一 | 台班 | 3.88 | 3.579 | 3.630 | 3.681 |